MATLAB2_minta feladatsor

- Határozza meg az alábbi ábrán látható egyhurkos szabályozási kör Gyr(s) alapjel átviteli és G0(s) hurokátviteli, valamint a GE(s) eredő szakasz átviteli függvényeit! (1 pont)

-

r

y

- Állapítsa meg az alapjel átviteli függvény ismeretében, hogy stabil-e a szabályozási kör! Indokolja az állítását! (1 pont)

- Állapítsa meg a felnyitott hurok átviteli függvény Bode diagramjából, hogy stabil-e a szabályozási kör! Indokolja az állítását! Az ábrát m2minta3 néven mentse! (1 pont)

- Állapítsa meg az eredő szakasz átviteli függvény Bode diagramjának ismeretében, hogy mekkora K105, illetve K145 erősítés kell, hogy ahol az eredő szakasz fázistolás értéke -105, illetve -145 ott legyen az ωC vágási körfrekvencia! Az ábrát m2minta4 néven mentse! Az erősítés értékeket írja be az M fájlba! (2 pont)

- Töltse le a SIMULINK modellt és paraméterezze fel az eredő szakaszt! Ügyeljen arra, hogy csak az arányos csatorna legyen bekapcsolva! Az eredő szakasz gyökeinek ismeretében válassza megfelelő értékre a szimuláció időtartamát és a fix mintavételi időt! A modellt az új paraméterekkel mintamodell néven mentse el. (1 pont)

- Hozza létre „Workspace” változóként a , illetve a  erősítés értékekhez tartozó szabályozott jellemzőket, majd átmeneti függvényen számszerűen is állapítsa meg és írja be az ábrákba a minőségi jellemzőket (Ta2%, Mp%, yh)! A zárt szabályozási kör átmeneti függvényeit m2mintaK1, illetve m2mintaK2 néven mentse! (2 pont)

Az eredő szakasz átviteli függvényének időállandói összegének ötszöröse. Kerekítse felfelé és egészszámra!

A szimulációs idő és a mintavételi idő hányadosa egész szám legyen! Ötszáz körüli érték az optimális, de ha a hányados ezernél kisebb, de kétszázötvennél nagyobb érték, akkor megfelelő!