Ellenőrző kérdések Zelio II. mérés felkészüléséhez

1 Rajzolja le az egy kimenetű vezérlési lánc blokk diagramját és betűkódjával jelölje meg a jelek, jellemzők helyét és szövegesen adja meg a betűkódhoz tartozó megnevezéseket. (tankönyv)

2. Rajzolja le az egy kimenetű vezérlési lánc blokk diagramját és jelölje meg a szervek helyét és szövegesen adja meg a megnevezésüket. (tankönyv)

3. Rajzolja le az egy be-, és egy kimenetű szabályozási kör blokk diagramját és betűkódjával jelölje meg a jelek, jellemzők helyét és szövegesen adja meg a betűkódhoz tartozó megnevezéseket. (tankönyv)

4. Rajzolja le az egy be-, és egy kimenetű szabályozási kör blokk diagramját és betűkódjával jelölje meg a szervek helyét és szövegesen adja meg a betűkódhoz tartozó megnevezéseket. (tankönyv)

5. Hasonlítsa össze a vezérlést és a szabályozást az előnyök és a hátrányok alapján.

6. Mi az alapegysége a kétállapotú jelekkel leírható vezérlési feladatok algoritmusának? (előadásanyag. Ne egyetlen szóval válaszoljon, hanem fejtse ki!)

7. Melyek a szabványos kétállapotú és analóg ipari jeltartományok?  Az SR2B121BD Zelio relé ezek közül melyeket alkalmazza?

8. A Zelio vezérlő relének mely bemenetei alkalmazhatók analóg bemenetként? Milyen jelszintet adhat ezekre az analóg bemenetekre? Egy felhasználói programon belül  alkalmazható-e egy adott fizikai bemenet diszkrét és analóg bemenetként is?

9. A Zelio vezérlő relé számláló egységeinek melyik bementét alkalmazná a számlálás irányának a meghatározására? Milyen jelszintet adna erre a bemenetre, ha felfelé számlálást kívánna megvalósítani?

10. Milyen feladatoknál alkalmazhatók a Zelio vezérlő relé analóg komparátorai? Bemeneti vagy kimeneti változóként kell kezelni az analóg komparátorokat?

11. Hogyan állít elő a Zelio vezérlő relé kontaktusaival kizáró vagy (XOR) kapcsolatot. Írja fel az XOR kapu igazságtábláját és rajztechnikai jelölését!

12. Mit valósítana meg a Zelio vezérlő relé szöveg blokkjaival (TX1..16)? Bemeneti vagy kimeneti változóként kell kezelni a szöveg funkcióblokkokat?

13. Soroljon fel 5 olyan változó típust, amelyek a Zelio vezérlő relénél bemeneti változóként, és 5 olyan változó típust, amelyek kimenti változóként alkalmazhatók!

14. Írja le a Zelio vezérlő relének a normál relé és a tartó relé funkciója közötti különbséget, esetleg különbségeket!

15. Milyen megoldásokat ismer a Zelio vezérlő relé kimeneti változóinak a negálására? (pl. NOR, vagy NAND kapu megvalósítása esetén)